USB – Universal Serial Bus

(USB 1.1 - 1995, USB. 2.0 - 2000)

Zameranie: pripojenie bežných periférií k PC (klávesnica, myš, monitor, modem, tlačiareň atď.) bez 			obmedzenia na charakter periférie

Výhody v porovnaní s RS xxx: vyššia prenosová rýchlosť, počet pripojených zariadení – sieťovanie, 						hot plug-in/plug-off

Základné parametre:

Pripojenie až 127 zariadení, pri malých realizačných nákladoch (obvody, konektory, káble, softvér)

Prenosová rýchlosť max. 1.5Mb/s (low), 12Mb/s (full), 480Mb/s (High USB 2.0), možnosť zaručiť požadovanú prenosovú rýchlosť pre zriadenie = izochrónny prenos

Autokonfigurácia, pripojenie / odpojenie zariadenia aj počas prevádzky

Indikácia a korekcia chýb pri prenose (2 – CRC)

Súčasná (paralelná) komunikácia viacerých zariadení

Vrstvová štruktúra

Elektrické parametre:  dif. úrovne ~ TTL výstup, 200mV 	vstup, pre HS~100mV,

Vst. Imp. 2 x 45

Napájanie +5V, 100/500mA

Dĺžka káblov: 3m (priamy), 5m (skrúcaný)

Prenosy:

- Riadiaci - inicializovaný hostiteľom, neperiodický, blokový = nastavenie podmienok komunikácie.

- Izochrónny= periodické, kontinuálne spojenie pre časovo kritické prenosy (digitálna kamera)

- Prerušovaný (Interrupt) = nf s ohraničeným oneskorením (myš, telefónna linka)

- Hromadný (bulk) = veľké množstvá dát časovo nekritický (tlačiareň, skener)

Adresovanie: 7 bitov + 4 bity +I/O bity